1. Tìm hiểu các board mạch trong lập trình IoT (Công dụng & tính năng)

* Arduino Uno / Nano (ATmega328P):

Công dụng: Mạch vi điều khiển nền tảng, học tập cơ bản.

Tính năng: Giá rẻ, dễ dùng, chạy điện áp 5V, không tích hợp sẵn Wi-Fi/Bluetooth (phải gắn thêm module).

* ESP8266 (NodeMCU / Wemos D1 R1):

Công dụng: Mạch vi điều khiển cho các ứng dụng IoT cơ bản kết nối    Wi-Fi.

Tính năng: Giá thành rẻ, tích hợp sẵn Wi-Fi (2.4GHz), hoạt động ở mức logic 3.3V, bộ nhớ và tốc độ xử lý cao hơn Arduino Uno.

* ESP32:

Công dụng: Mạch vi điều khiển mạnh mẽ cho ứng dụng IoT chuyên sâu, thu thập dữ liệu và xử lý thời gian thực.

Tính năng: Tích hợp cả Wi-Fi và Bluetooth Dual-mode (BLE), vi xử lý 2 nhân, nhiều chân GPIO, hỗ trợ giao tiếp PWM, I2C, SPI, ADC, DAC tốt.

* Raspberry Pi (Pi 4 / Pi 5):

Công dụng: Máy tính nhúng (Single Board Computer) cho hệ thống IoT lớn, gateway, xử lý hình ảnh AI/ML.

Tính năng: Chạy hệ điều hành Linux (Raspberry Pi OS), có CPU/RAM mạnh, đầu ra HDMI, cổng USB, Ethernet, Wi-Fi/Bluetooth.

2. Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE & Đăng ký Wokwi

Cài đặt & Sử dụng Arduino IDE:

Truy cập trang chủ arduino.cc/en/software, tải bản Arduino IDE (2.x) phù hợp với hệ điều hành và cài đặt.

Cài đặt Board Package (nếu dùng ESP8266/ESP32): Vào File > Preferences, thêm URL board manager tương ứng vào mục Additional Boards Manager URLs, sau đó vào Tools > Board > Boards Manager để tìm và chọn Install.

Chọn đúng Board (Tools > Board) và Cổng Com (Tools > Port) trước khi nhấn nút Upload (hình mũi tên).

Đăng ký Wokwi.com & Chạy dự án mẫu:

Truy cập wokwi.com, chọn Log in > Sign up with Email và dùng email sinh viên (đuôi trường @agu.edu.vn hoặc tương tự) để nhận các ưu đãi/tài nguyên nếu có.

Vào giao diện chính, chọn tạo dự án mới (ví dụ: Arduino Uno hoặc ESP32).

Copy đoạn mã ví dụ (Blink LED) vào cửa sổ code và nhấn nút Play (màu xanh) để mô phỏng chạy dự án.

3. Tìm hiểu điện trở, LED và các loại cảm biến

Điện trở (Resistor):

Thực tế: Dùng để hạn dòng điện tránh làm cháy linh kiện (như LED) hoặc chia điện áp. Điện trở hạn dòng cho LED 5V thường từ $220\Omega - 330\Omega$.

Mô phỏng: Có sẵn trong thư viện Wokwi, có thể tùy chỉnh giá trị $R$ ($\Omega, k\Omega$).

LED (Light Emitting Diode):

Thực tế: Đèn phát quang, có phân biệt cực Dương (Anode - chân dài) và cực Âm (Cathode - chân ngắn). Chạy dòng thấp (~10mA-20mA).

Mô phỏng: Chọn linh kiện LED trên Wokwi, nối chân Anode với chân Digital (qua điện trở) và Cathode về GND.

Các loại cảm biến thông dụng:

DHT11 / DHT22: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí. (Nối chân VCC, GND và chân Data nhận tín hiệu Digital).

Cảm biến siêu âm (HC-SR04): Đo khoảng cách bằng sóng siêu âm (dùng 2 chân Trig phát và Echo nhận).

Cảm biến ánh sáng (LDR / Photoresistor): Thay đổi điện trở theo cường độ ánh sáng (đọc giá trị Analog qua chân ADC).

Cảm biến chuyển động (PIR HC-SR501): Phát hiện chuyển động của con người/vật thể phát nhiệt hồng ngoại (xuất tín hiệu Digital HIGH/LOW).

4. Đề xuất đề tài cá nhân & nhóm (Gợi ý)

Đề xuất Đề tài cá nhân:

Đề tài: Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm phòng ngủ kết báo động qua Wi-Fi.

Linh kiện: ESP8266/ESP32, Cảm biến DHT11, còi Buzzer, màn hình LCD 16x02 (hoặc gửi dữ liệu lên Blynk/ThingSpeak).

Đề xuất Đề tài nhóm (5–6 sinh viên):

Đề tài: Hệ thống Quản lý & Cảnh báo Sự cố Nhà thông minh (Smart Home) đa phân khu.

Mô tả tính năng:

  - Quản lý bật/tắt thiết bị điện từ xa qua ứng dụng Web/Mobile Dashboard.

  - Tự động bật đèn khi phát hiện chuyển động vào ban đêm.

  - Hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas/khói và báo cháy qua còi tại chỗ + tin nhắn Telegram.

  - Tự động điều chỉnh hệ thống quạt/máy phun sương dựa trên nhiệt độ môi trường.

Phân công công việc nhóm (5-6 người):

- Trưởng nhóm: Thiết kế sơ đồ khối, kiến trúc hệ thống và quản lý tiến độ.

- Lập trình vi điều khiển (ESP32): Đọc dữ liệu cảm biến và điều khiển relay/động cơ.

- Lập trình kết nối IoT: Cấu hình giao thức MQTT/HTTP kết nối Server (Blynk/Node-RED/Firebase).

- Lập trình giao diện (Frontend Web/App): Thiết kế Dashboard hiển thị và nút nhấn điều khiển.

- Thi công phần cứng / Mô hình 3D: Lắp ráp mạch, thiết kế mô hình nhà thu nhỏ.

- Kiểm thử & Viết báo cáo: Test lỗi toàn hệ thống và chuẩn bị tài liệu thuyết trình.